ADW300-4G仪表配置说明书

配置篇

易电务（北京）科技有限公司

2025-12-11

修订说明

| 版本 | 修订说明 | 修订人 | 修订时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版编写 | 米建强 | 2025-12-11 |

- 目录

1.	概述	4

1.1	使用范围	4

1.1.1	使用说明	4

1.1.2	使用介绍	4

1.2	配置流程图	4

2.	配置介绍	4

2.1	设备管理	5

2.2	云网关配置	6

2.2.1	新增边缘网关	6

2.2.2	关联站点	7

2.2.3	添加接入服务	8

2.3	工程配置	9

2.4	串口服务器配置	9

2.4.1	网络设置	10

2.4.2	串口设置	11

2.4.3	注册包配置	11

- 概述

  - 使用范围

本说明书主要阅读对象为易电务平台运维人员及工程配置人员。

    - 使用说明

本说明书主要介绍安科瑞ADW300-4G通信仪表采用MQTT协议通信时仪表的配置流程及方法，前置条件是站点已添加完成。

    - 使用介绍

本说明书包含了4G仪表及平台配置方法及注意事项。仪表直接以4G方式，采用MQTT协议直接传输到平台，中间不经过网关。

  - 配置流程图

流程说明：

添加设备：业务基础档案-设备管理

工程配置：采集基础档案-工程配置/数据档案配置

4G仪表配置：安科瑞调试工具（ADW300调试软件1.43）

- 配置介绍

设备配置及工程配置和配电业务种配置方法相同，在此不做介绍。需注意的是设备型号选择ADW300-4G

4G仪表配置共有2个步骤，分别是网络配置和MQTT配置。下面为各步骤的详细介绍。首先打开，界面如下：

点击图标，首先确定版本号为2294。界面如下

网络配置：在“环保参数设置1”中，勾选4“串口打印”；其中1填写平台端口号，2为设备编码（平台以此编码为设备SN，表的侧面也有该编码），3为上送频率（1-15分钟，默认为5），5选择域名，6填写平台域名地址。所有设置都是先“读取”修改好后点“设置”。

MQTT设置（设置MQTT的订阅信息）

先“读取”，然后修改四项内容。

其中MQTT username填写设备编号（系统中的设备SN）；

MQTT password填写102695ee082b96f56574207e26d4005b6c5bdb3a（一般问张帅要）；

MOTT theme 2填写/equip/ADW300/00055102040113/data；

ClientlD填写设备编号（系统中的设备SN）。

最后点击“设置”